Para que la Raspberry Pi pueda "entrar" a leer y escribir datos en el S7-1200, el PLC debe tener abiertas las puertas de comunicación. Si no haces esto, aunque el código esté perfecto, la conexión será rechazada.

Aquí tienes el paso a paso exacto en TIA Portal:

1. Habilitar la comunicación PUT/GET (Obligatorio)

Snap7 y Node-RED usan un protocolo antiguo llamado S7-Communication que viene bloqueado por defecto en los modelos nuevos por seguridad.

- En el árbol del proyecto (izquierda), haz clic derecho sobre tu CPU [1214C, 1212C, etc.] y selecciona Propiedades.

- Ve a la pestaña Protección y seguridad (Protection & Security).

- Busca la sección Mecanismos de conexión (Connection mechanisms).

- Marca la casilla que dice "Permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto".

2. Desactivar el Acceso Optimizado al Bloque

Si vas a leer datos de un Bloque de Datos (DB), Node-RED necesita saber la dirección exacta (el Offset), y los bloques "optimizados" ocultan esa dirección.

- Ve a la carpeta de Bloques de programa y busca el DB donde tienes los datos del motor (ej. DB1).

- Haz clic derecho sobre el DB y selecciona Propiedades.

- En la pestaña Atributos, DESMARCA la casilla que dice "Acceso optimizado al bloque".

- Importante: Después de hacer esto, dale a Aceptar y verás que ahora aparece una columna nueva llamada "Offset" en tu lista de variables.

3. Configurar la dirección IP

- En Configuración de dispositivos, haz clic en el puerto Ethernet del PLC.

- En Direcciones Ethernet, asegúrate de que la IP esté en el mismo rango que tu Raspberry.

  - Ejemplo: PLC: 192.168.1.10 | Raspberry: 192.168.1.20.

4. Preparar las Variables (Velocidad y Control)

Dentro de tu DB (el que ya no es optimizado):

- Crea una variable llamada Velocidad_Actual de tipo REAL o INT. Anota su Offset (ej. 0.0).

- Crea una variable llamada Set_Velocidad para el control. Anota su Offset (ej. 4.0).

- Compila y carga el programa al PLC. (Si no compilas después de quitar el acceso optimizado, el PLC no reconocerá los cambios).

Resumen de Direcciones para Node-RED o Python:

Una vez que hagas lo anterior, así es como llamarás a los datos desde la Raspberry:

| Dato | Dirección TIA Portal | Dirección en Node-RED (S7 node) |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | DB1.DBD0 (Real) | DB1,REAL0 |
| Estado Motor | DB1.DBX8.0 (Bool) | DB1,X8.0 |
| Contador | DB1.DBW10 (Int) | DB1,INT10 |

Verificación Final

Para saber si lo hiciste bien, intenta hacer un PING desde la terminal de tu Raspberry hacia la IP del PLC:

Bash

ping 192.168.1.10

Si hay respuesta, y ya configuraste el acceso PUT/GET, ya puedes arrastrar el nodo S7 In en Node-RED y debería ponerse un cuadradito verde que dice "Connected".

Cómo se ve o se asigna la IP de un PLC

Depende del modelo y la marca del PLC, pero en la práctica casi siempre se hace de una de estas tres formas:

- Desde el software de programación del fabricante

- Desde la pantalla o display del PLC, si el equipo lo trae

- Por BOOTP/DHCP o herramienta de descubrimiento, muy común en equipos industriales Ethernet (docs.tia.siemens.cloud)

Método general

Para visualizar la IP

Lo más normal es conectar el PC al mismo switch o red del PLC y abrir el software del fabricante para buscar los equipos accesibles. En Siemens, por ejemplo, en STEP 7 / TIA Portal puedes entrar a Online > Accessible devices o actualizar dispositivos accesibles; allí el software detecta el equipo y lo identifica por red. Si el software muestra solo la MAC y no una IP, eso indica que el PLC todavía no tiene IP asignada. (docs.tia.siemens.cloud)

Para asignar la IP

Normalmente se selecciona el PLC detectado, se escribe:

- IP address

- Subnet mask

- Gateway si aplica

y luego se descarga o guarda la configuración en el equipo. En Siemens, la IP queda guardada de forma retentiva al cargar la configuración hardware del dispositivo. (docs.tia.siemens.cloud)

Según la marca

Siemens

En TIA Portal / STEP 7, el procedimiento típico es:

- conectar el PC a la misma red del PLC

- poner la interfaz del PC/PG en TCP/IP (Auto)

- abrir Accessible devices

- localizar el equipo por MAC

- cargar la configuración con la IP deseada

Si el PLC es de una familia con pantalla, como algunos S7-1500, también puede configurarse desde el propio display entrando a Settings > Addresses > X1 (IE/PN) y allí ajustar IP y máscara. (docs.tia.siemens.cloud)

Schneider Electric

En equipos Schneider, la IP suele verse o cambiarse desde EcoStruxure Machine Expert. Para algunos controladores, la documentación indica que puede hacerse desde la pestaña de commissioning, conectándose por Ethernet al PLC. Schneider también documenta funciones para cambiar dinámicamente IP, máscara y gateway del controlador. (se.com)

Rockwell / Allen-Bradley

En Rockwell es muy común asignar la IP con la herramienta BOOTP-DHCP Tool o con EtherNet/IP Address Commissioning Tool. La documentación oficial indica que el equipo puede arrancar en estado de fábrica con DHCP/BOOTP habilitado, aparecer en la herramienta por su MAC, y desde allí se le asigna la IP deseada. (Rockwell Automation)

Lo más práctico en campo

La secuencia más usada es esta:

- Conectas el PLC y el PC al mismo switch

- Abres el software del fabricante

- Buscas el equipo por MAC o por descubrimiento de red

- Le asignas una IP del mismo rango de tu red, por ejemplo:

  - PLC: 192.168.1.10

  - PC: 192.168.1.20

  - máscara: 255.255.255.0

- Guardas o descargas la configuración al PLC (docs.tia.siemens.cloud)

Qué debes revisar

Antes de intentar comunicarte con la Raspberry Pi o con Node-RED, revisa esto:

- que el PLC sí tenga puerto Ethernet

- que el PLC y tu PC/Raspberry estén en la misma subred

- que no haya una IP repetida en la red

- que conozcas la MAC address del PLC, porque muchas herramientas lo descubren así primero (docs.tia.siemens.cloud)

Respuesta breve

La IP del PLC normalmente se ve y se cambia desde el software del fabricante.
Si el PLC no tiene IP todavía, muchas veces aparece solo por MAC address.
En algunos modelos también puede configurarse desde la pantalla frontal del PLC. (docs.tia.siemens.cloud)

Dime la marca y modelo exactos del PLC y te doy el paso a paso exacto para verlo o cambiarle la IP.